垒放式低压电池储能系统

Stackable LV Batteries

模块化设计

简化运输安装，无接线

模块化设计

简化运输安装，无接线

设备通信，实时检测

无通信可自主运行

设备通信，实时检测

无通信可自主运行

高容量，单块5.12kWh

最多达5块组合

高容量，单块5.12kWh

最多达5块组合

兼容市场上的单相和三相逆变器

兼容市场上的单相和三相逆变器

6000+循环寿命

10年无忧

6000+循环寿命

10年无忧

磷酸铁锂，安全到家

UL9540A/UL1973/CE/CB

磷酸铁锂，安全到家

UL9540A/UL1973/CE/CB

系统组成

控制箱：ESSMCB51V250A

每系统配置1个

控制箱：ESSMCB51V250A

每系统配置1个

锂电池模组（中间层）

SLSIFP51100AS

每系统配置1~5个

锂电池模组（中间层）

SLSIFP51100AS

每系统配置1~5个

电池底座（底座）

每系统配置1个

电池底座（底座）

每系统配置1个

系统选型

技术参数

| 系统型号 | SLS5.0 | SLS10.0 | SLS15.0 | SLS20.0 | SLS25.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池模组 | SLSIFP51100AS（5.12kWh，51.2V） |  |  |  |  |
| 模组数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 系统容量 | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh |
| 标准充放电电流（A） | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 最大充放电电流（A） | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 尺寸（H/W/D） | 552× 620×350mm | 814× 620×350mm | 1076× 620×350mm | 1388× 620×350mm | 1600× 620×350mm |
| 重量 | 72kg | 127kg | 182kg | 237kg | 292kg |
| 额定电压 | 51.2V |  |  |  |  |
| 工作电压（V） | 44.8～57.6 |  |  |  |  |
| 工作温度 | 0℃~45℃，推荐最佳15℃~30℃ |  |  |  |  |
| 放电温度 | -20℃~50℃，推荐最佳5℃~40℃ |  |  |  |  |
| 充电温度 | 0℃~45℃，推荐最佳15℃~30℃ |  |  |  |  |
| 储存温度 | -20℃~55℃ |  |  |  |  |
| 环境湿度 | ＜80% |  |  |  |  |
| 通信 | CAN/RS485 （系统可在无通信情况下自主运行、保护） |  |  |  |  |
| 充放效率 | ≥95% |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP54 |  |  |  |  |
| 认证 | UL1973/UL9540A/CE/CB/UN38.3 |  |  |  |  |

*厂家保留随时更新参数的权利，恕不另行通知。