附件1

化成分容提升机技术要求

2023年2月 13日

山东圣阳锂科新能源有限公司

- 设备需求

本标段包含化成分容钢平台对接层间提升机，用于18650和21700圆柱锂离子电池化成分容工序托盘转运升降，该设备使用运行中过程顺畅，安全可靠，具备链条断报警装载，总体为交钥匙工程，涵盖设备供应、运输、安装、调试及验收等所有相关内容和费用。

- 设备清单

| 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立柱连板 | 250*250*10 | 台 | 4 |
| 立柱拉杆 | 1150*500*100 | 台 | 3 |
| 层间升降 | 1200*1000*3000（行程700) | 台 | 3 |

- 主要技术要求

- 设备升降距离700mm。

- 设备承重＞300kg。

- 升降速度：最小50mm/s；最大500mm/s。

- 设备外观颜色除不锈钢本色外采用暖灰1C。

- PLC品牌西门子（控制并入原物流系统）

- 通用要求

- 本项目设计和施工必须符合国家关于建设工程设计、技术标准、行业规范所提及的技术标准的要求。

- 设备外观颜色除不锈钢本色外采用暖灰1C。

- 采用高效节能和简便易行的工艺方法，所使用的机电设备不应列入《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》。

- 招标设备必须是全新、未使用过的；要求外形美观，且整体设计合理，保证实际使用效果。

- 投标设备必须设计合理，符合相关设备操作安全规范，电气设备符合IEC标准或用户可接受的国际标准，设备及仪器、仪表的计量均采用ISO国际标准计量单位。

- 各传感器使用标准固定方式，不允许用胶布/扎带之类固定。传感器四周气管线路固定牢固，不得阻碍传感器的正常使用。

- 设备面板、铭牌、触摸屏界面等处均不得体现卖方名称、logo、联系方式等信息。铭牌应张贴于设备检修门内壁（具体位置应与需方使用部门相关人员进行确认），铭牌上需体现产品型号、尺寸、功率、生产日期等信息。

- 卖方不得用license、PLC程序等控制、锁定设备软件的使用权限、功能以及使用期限等；调度系统软件必须开放开发权限给需方，PLC软件不能加密、隐藏源程序（支持监控、上载、下载功能）；必须确保买方在设备的整个生命周期拥有设备的全部使用权限。

- 安全性要求

- 参数设置系统有默认最小值与最大值的安全范围，具有防呆、防误设置功能，可恢复工厂设置的默认参数。

- 设备具备过载、链条断开等故障和报警功能

- 具备故障诊断能力，在诊断到故障时自动停机，于操作界面上显示故障原因及解决方案并报警。

- 电力故障时，依次保护操作员安全、设备安全、产品安全，当动力重新启动时设备不会自动运行，必须操作人员解除故障后才能重新启动。

- 设备应符合各项国家安全标准和要求，尤其是有关机电设备的安全标准，对存在安全隐患之处应有明显的安全警示标识。

- 设备电源进线端要求配备漏电开关, 不能只配端子或接触器作为电源接入点。

- 设备需具备断电断气保护功能。

- 急停按钮的设置符合国标要求，完整、有效、无腐蚀及破损，标识清晰、醒目，且有防误触发保护罩。停止和急停按钮必须带自锁装置。

- 设备异常时需有声光报警。对于大型设备或联动设备，对关键操作步骤确认时需有声光提示。设备因异常停止运行时，需要有声音提示。

- 文档清单要求

- 设备的总体安装图。

- 设备所有的水、电、气设计资料，包括电气原理图、电气接线图、元器件布置图、PLC控制源程序（附注解）等。

- 设备操作说明书、维护手册、故障原因及解决方法、调试教程等。

- 提供随机备品备件清单，参照表7-1格式。

表7-1 随机备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 零部件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 提供详细的随机工具清单。参照表7-2格式。

表7-2随机工具清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 易损件清单。参照表7-3格式。

表7-3易损件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注（设备名称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |