附件

设备技术要求-双行星搅拌机标段

2022年08月

- 设备需求

本标段包含双行星搅拌机实验设备，用于18650和21700圆柱锂离子电池样品配料工序，总体为交钥匙工程，涵盖设备供应、运输、安装、调试及验收等所有相关内容和费用。

- 设备清单

#### 设备清单

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10L双行星搅拌机 | 台 | 2 | 正负各1台 |
| 除铁过滤装置 | 套 | 2 | 正负各1套 |

- 主要技术要求

#### 总体技术要求

- 设备稼动率：≥98%。

- 设备噪音≤75dB（离操作位或设备外壁 1000mm测量）。

- 设备外观颜色除不锈钢本色外采用暖灰1C。

#### 单机设备技术要求

#### 10L行星搅拌机

- 罐体有效容积为10L，夹套耐压≥0.6MPa，与物料接触的部位全部为304不锈钢材质，耐腐蚀。

- 设备配置有压缩空气接口、氮气接口、真空接口、循环水进出接口、玻璃视窗、射灯、加料口、出料口等。

- 低速轴为二轴麻花式，采用SUS304或更优不锈钢材质一体浇铸而成；两组高速分散轴，采用SUS304或更优不锈钢材质，每根轴配两个SUS304材质分散盘，上分散盘可调整位置，线速度＞18m/s；刮壁刀，铁氟龙材质，可拆卸设计。

- 浆轴和浆叶：表面经抛光处理，分散盘作动平衡处理。

- 搅拌机满足干、湿法搅拌工艺设计要求，捏合固含满足正极80%、负极70%，不刮壁、不刮底、无干涉。

- 浆料测温：测温点位于桶体内壁与物料直接接触，物料测温精度±2℃。

- 带真空缓存罐和开关，真空源由需方提供。

- 冷却循环水由需方提供，配置快插接头。

- 真空保持：-0.098Mpa，保压24小时高于-0.085Mpa，不向桶内渗漏。

- 控制方式：变频调速、温控、射灯、升降、运转/急停等功能显示及操作均在电柜控制面板上操作。

- 安全保护：

- 急停：按下急停开关，设备立即停止，并不能进行任何操作；

- 启动低速搅拌搅拌：可以边升桶边转；

- 高速分散：桶上升到位才可以转；

- 运行中安全锁：机器运转混料时，搅拌桶不能下降，不能打开搅拌桶；

- 防止真空管道回流：特殊的真空缓冲罐设计，可有效防止真空泵油回流到搅拌桶的现象；

- 运行故障停止：变频器自带过载、过流、过压、漏电、缺相等保护；

- 搅拌桶升降：搅拌桶到位后才能上升；

- 搅拌桶内未排真空（未恢复常压）不能下降；

- 搅拌桶上升到位后高速分散方能启动；

- 搅拌桶上升到位后，配有锁紧防护系统，以防工作时搅拌桶上升到高位后非正常下落；

- 干混阶段需要搅拌桨边旋转边升桶。

#### 除铁过滤装置

- 隔膜泵选用耐腐蚀材质，泵体为不锈钢材质，膜片为PTFE材质，流量≥1m3/h。

- 永磁棒磁性强度≥10000GS；正极200目、负极150目不锈钢过滤网，滤筒、滤网可便捷拆装清洗，不同目数滤芯各备1件。

- 推车材质为SUS304，隔膜泵和过滤器固定在车上，可任意移动。

- 配耐腐蚀聚四氟乙烯管，快接式连接，管件为SUS304，接口尺寸与搅拌机出料口吻合。

- 除磁过滤装置在设计上应充分考虑减少浆料损耗。

- 关键元器件要求

设备的主要元器件应优先选用表4-1中所列的品牌。如因客观原因需选择其他品牌，卖方必须以书面形式向买方陈述理由并提交相关介绍资料，征得同意后方可选用。

表4-1 主要元器件品牌指定列表

| 名称 | 品牌 |
| --- | --- |
| PLC | 三菱/西门子/欧姆龙/LS/台达 |
| 触摸屏 | 威纶通/Pro-face/显控/昆仑通态 |
| 电机 | 国茂/中达/皖南 |
| 变频器 | 丹弗斯/汇川/台达 |
| 减速机 | 国茂/SEW |
| 骨架密封 | NOK |
| 压力表 | SMC |
| 气缸 | SMC/CKD/FESTO/亚德客 |
| 轴承 | NSK/EZO/FAG/NTN/NMB |
| 电器元件 | 施耐德/欧姆龙/正泰 |

- 通用要求

- 本项目设计和施工必须符合国家关于建设工程设计、技术标准、行业规范所提及的技术标准的要求。

- 设备外观颜色除不锈钢本色外采用暖灰1C。

- 采用高效节能和简便易行的工艺方法，所使用的机电设备不应列入《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》。

- 招标设备必须是全新、未使用过的；要求外形美观，且整体设计合理，保证实际使用效果。

- 投标设备必须设计合理，符合相关设备操作安全规范，电气设备符合IEC标准或用户可接受的国际标准，设备及仪器、仪表的计量均采用ISO国际标准计量单位。

- 各传感器使用标准固定方式，不允许用胶布/扎带之类固定。传感器四周气管线路固定牢固，不得阻碍传感器的正常使用。

- 设备面板、铭牌、触摸屏界面等处均不得体现卖方名称、logo、联系方式等信息。铭牌应张贴于设备检修门内壁（具体位置应与需方使用部门相关人员进行确认），铭牌上需体现产品型号、尺寸、功率、生产日期等信息。

- 卖方不得用license、PLC程序等控制、锁定设备软件的使用权限、功能以及使用期限等；调度系统软件必须开放开发权限给需方，PLC软件不能加密、隐藏源程序（支持监控、上载、下载功能）；必须确保买方在设备的整个生命周期拥有设备的全部使用权限。

- 安全性要求

- 三级管理权限依次为操作员、维护员、管理员，每个帐号均有对应的登录密码，系统无人操作5分钟后自动注销，防止未授权人员进入系统误操作或修改数据。

- 参数设置系统有默认最小值与最大值的安全范围，具有防呆、防误设置功能，可恢复工厂设置的默认参数。

- 设备具备过载、高压、低压保护，所有故障和报警系统自动记录，每个页面均显示当前报警记录，方便查看当前报警事件。

- 具备故障诊断能力，在诊断到故障时自动停机，于操作界面上显示故障原因及解决方案并报警。

- 电力故障时，依次保护操作员安全、设备安全、产品安全，当动力重新启动时设备不会自动运行，必须操作人员解除故障后才能重新启动。

- 设备应符合各项国家安全标准和要求，尤其是有关机电设备的安全标准，对存在安全隐患之处应有明显的安全警示标识。

- 设备电源进线端要求配备漏电开关, 不能只配端子或接触器作为电源接入点。

- 设备需具备断电断气保护功能。

- 电控箱内需安装散热风扇进行通风，风道设计应涵盖电控箱内所有器件。散热风扇应合理配置，功率满足实际应用需求，确保设备运行后温升不高于40℃。散热风扇需运转正常无异常声响，表面清洁干净无变形松脱，散热网及风扇叶子无明显的灰尘及污垢。

- 急停按钮的设置符合国标要求，完整、有效、无腐蚀及破损，标识清晰、醒目，且有防误触发保护罩。停止和急停按钮必须带自锁装置。

- 设备异常时需有声光报警。对于大型设备或联动设备，对关键操作步骤确认时需有声光提示。设备因异常停止运行时，需要有声音提示。

- 文档清单要求

- 设备的总体安装图。

- 设备所有的水、电、气设计资料，包括电气原理图、电气接线图、元器件布置图、PLC控制源程序（附注解）等。

- 设备操作说明书、维护手册、故障原因及解决方法、调试教程等。

- 提供随机备品备件清单，参照表7-1格式。

表7-1 随机备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 零部件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 提供详细的随机工具清单。参照表7-2格式。

表7-2随机工具清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 易损件清单。参照表7-3格式。

表7-3易损件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注（设备名称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |