附件

设备技术要求

实验负极制片机标段

山东圣阳锂科新能源有限公司

2022年08月

- 设备需求

本标段为圆柱锂离子电池负极制片实验设备，主要包括负极极耳焊接、贴胶、裁片功能，总体为交钥匙工程，涵盖设备供应、运输、安装、调试及验收等所有相关内容和费用。

- 设备清单

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验负极制片机 | 台 | 1 | 负极包含双极耳焊接、压花、双面贴胶、裁片功能 |

- 主要技术要求

  - 工艺流程

  - 技术要求

- 产品合格率：≥98.5%。

- 生产速度：≥25ppm

- 设备稼动率：≥98%。

- 极卷放卷适应3英寸卷筒，极卷外径≥300mm。

- 负极裁切箔材毛刺≤7μm。

- 极耳裁切毛刺≤15μm。

- 负极焊印面积为3*4mm点状，四个点。

- 焊接拉力≥20N，残留≥75%。

- 超声焊功率：≥1000W。

- 焊头寿命：≥20万次。

- 极耳切刀寿命：≥20万次修磨一次。

- 极片切刀寿命：≥30万次修磨一次。

- 切刀材质为SKD11或S136。

- 极耳焊接和贴胶均采用单工位，满足一长一短双极耳焊接及双面贴胶。

- 极片自动张力，张力大小可调节，双向控制，控制精度±2N。

- 极卷放片带有纠偏功能，纠偏精度0.5mm。

- 极片双面毛刷除尘，负压吸走。

- 极耳焊接及极片裁切处有除尘功能，负压源由需方提供，供方提供真空过滤装置。

- 可连续裁切，定长和光标追踪二种方式可选，适应多段裁切，定长精度±0.1mm，追色精度±0.2mm。

- 极片托板长度≥1500mm。

- 上料规格参数

| 材料 | 供料方式 | 材料用料长度（mm） | 材料宽度(mm) |  | 材料厚度(μm) |  | 最大外径 (mm) | 内径 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 尺寸范围 | 尺寸范围 | 公差 | 尺寸范围 | 公差 |  |  |
| 极耳 | 卷料 | 50～80 | 3～6 | 0.1 | 100～150 | 5 | ф400 | ф80 |
| 极片 | 卷料 | 400～1500 | 30～80 | 0.2 | 60～250 | 5 | ф450 | ф76.2 |
| 胶带 | 卷料 | 30-80 | 10～20 | 0.2 | 30～80 | 5 | ф200 | ф76.2 |

- 技术参数

| 参数 | 尺寸范围(mm) |
| --- | --- |
| 焊接区域 | 3×40 |
| 极耳外露长度 | 5-25 |

- 精度要求

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 极耳胶带位置精度 | ±0.5mm |
| 2 | 极耳长度精度 | ±0.5mm |
| 3 | 极耳焊接位置误差 | ±0.5mm |
| 4 | 极耳焊接偏斜度 | ±1° |
| 5 | 极耳外漏精度 | ≤±0.25mm |
| 6 | 胶带长度精度 | ±0.3mm |

- 压花要求：4.5*3.0mm压花，凸点位于焊接面对侧，压花厚度0.18~0.22mm。压花结构见下图。

- 关键元器件

设备的主要元器件应优先选用表4-1中所列的品牌。如因客观原因需选择其他品牌，卖方必须以书面形式向买方陈述理由并提交相关介绍资料，征得同意后方可选用。

表4-1 主要元器件品牌指定列表

| 序号 | 名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伺服及步进 | 汇川/铭志/ 松下 |
| 2 | PLC模块 | 欧姆龙/三菱/西门子/基恩士/LS |
| 3 | 气缸 | SMC/AIRTAC/CKD |
| 4 | 电磁阀 | SMC/AIRTAC/CKD |
| 5 | 其他气动元件 | AIRTAC/SMC |
| 6 | 光纤传感器 | 基恩士 |
| 7 | 其他电器 | 欧姆龙/施耐德/正泰 |
| 8 | 人机界面 | 威纶通/PROFACE/显控/昆仑通态 |
| 9 | 超声焊 | 科普/新栋力/娇成/金合能 |
| 10 | 轴承 | NSK/NTN/ FAG |

- 通用要求

- 本项目设计和施工必须符合国家关于建设工程设计、技术标准、行业规范所提及的技术标准的要求。

- 设备外观颜色除不锈钢本色外采用暖灰1C。

- 采用高效节能和简便易行的工艺方法，所使用的机电设备不应列入《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》。

- 招标设备必须是全新、未使用过的；要求外形美观，且整体设计合理，保证实际使用效果。

- 投标设备必须设计合理，符合相关设备操作安全规范，电气设备符合IEC标准或用户可接受的国际标准，设备及仪器、仪表的计量均采用ISO国际标准计量单位。

- 各传感器使用标准固定方式，不允许用胶布/扎带之类固定。传感器四周气管线路固定牢固，不得阻碍传感器的正常使用。

- 设备面板、铭牌、触摸屏界面等处均不得体现卖方名称、logo、联系方式等信息。铭牌应张贴于设备检修门内壁（具体位置应与需方使用部门相关人员进行确认），铭牌上需体现产品型号、尺寸、功率、生产日期等信息。

- 卖方不得用license、PLC程序等控制、锁定设备软件的使用权限、功能以及使用期限等；调度系统软件必须开放开发权限给需方，PLC软件不能加密、隐藏源程序（支持监控、上载、下载功能）；必须确保买方在设备的整个生命周期拥有设备的全部使用权限。

- 安全性要求

- 三级管理权限依次为操作员、维护员、管理管理员，每个帐号均有对应的登录密码，系统无人操作5分钟后自动注销，防止未授权人员进入系统误操作或修改数据。

- 参数设置系统有默认最小值与最大值的安全范围，具有防呆、防误设置功能，可恢复工厂设置的默认参数。

- 设备具备过载、高压、低压保护，所有故障和报警系统自动记录，每个页面均显示当前报警记录，方便查看当前报警事件。

- 具备故障诊断能力，在诊断到故障时自动停机，于操作界面上显示故障原因及解决方案并报警。

- 电力故障时，依次保护操作员安全、设备安全、产品安全，当动力重新启动时设备不会自动运行，必须操作人员解除故障后才能重新启动。

- 设备应符合各项国家安全标准和要求，尤其是有关机电设备的安全标准，对存在安全隐患之处应有明显的安全警示标识。

- 设备电源进线端要求配备漏电开关, 不能只配端子或接触器作为电源接入点。

- 设备需具备断电断气保护功能。

- 电控箱内需安装散热风扇进行通风，风道设计应涵盖电控箱内所有器件。散热风扇应合理配置，功率满足实际应用需求，确保设备运行后温升不高于40℃。散热风扇需运转正常无异常声响，表面清洁干净无变形松脱，散热网及风扇叶子无明显的灰尘及污垢。

- 急停按钮的设置符合国标要求，完整、有效、无腐蚀及破损，标识清晰、醒目，且有防误触发保护罩。停止和急停按钮必须带自锁装置。

- 设备异常时需有声光报警。对于大型设备或联动设备，对关键操作步骤确认时需有声光提示。设备因异常停止运行时，需要有声音提示。

- 文档清单要求

- 设备的总体安装图。

- 设备所有的水、电、气设计资料，包括电气原理图、电气接线图、元器件布置图、PLC控制软件安装程序及源程序代码（附注解）等。

- 设备操作说明书、维护手册、故障原因及解决方法、调试教程等。

- 提供随机备品备件清单，参照表7-1格式。

表7-1 随机备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 零部件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 提供详细的随机工具清单。参照表7-2格式。

表7-2随机工具清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 易损件清单。参照表7-3格式。

表7-3易损件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |