附件1

清洗室、干燥室

技

术

协

议

甲    方：山东圣阳锂科新能源有限公司

乙    方：

签订时间：2022年 月 日

签订地点：山东省泰安市

山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称甲方）与（以下简称乙方）就清洗室、干燥室采购的制造、及验收等方面进行了充分讨论和协商，达成如下技术协议，以兹共同遵守。

- 设备供货清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗室 | 4000mm*3500mm* 3300mm | 台 |  |  |  |
| 2 | 干燥室 | 5000mm*3500mm* 3300mm。 | 台 |  |  | 含风机和风门 |

- 项目设计标准和规范

符合GB/5226.1-2002机械安全 机械电气设备

GB7691-2011《安全管理通则》

三、供货和服务范围

（一）供货范围

按购买清单供货。

（二）服务要求

1.卖方提供的货物应完全符合本技术要求及上述标准和规范。

2.卖方供货范围清洗室、干燥室制造和包装、运输、安装。

3.提供检验资料。

4.卖方应对货物的设计、制造、出厂前检查测试、交付、安装。

- 清洗室、干燥室工艺或性能技术要求

（一）清洗室技术要求：

1.总体长4000mm，宽3500mm，高3300mm。要求内部为304不锈钢材料

2.内部有环网沟。内部为不锈钢（304）安装在室外

3.地基槽钢为16槽钢，立柱为10#方管，箱体板为100mm厚不锈钢岩棉夹心板，顶部支撑梁为10#槽钢及4#方管，顶部保温岩棉夹心板。

4.门为双扇门，采用100mm厚不锈钢岩棉夹心板，

5.要求有自来水管道DN25，复用水管道DN25，和热水管道DN25，长度各为35米。

（二）干燥室技术要求：

1.干燥室总体长5000mm，宽3500mm，高3300mm。门口宽度2800mm，对开门。

2.地基槽钢为16槽钢，立柱为10#方管，箱体板为100mm厚不锈钢岩棉夹心板，顶部支撑梁为10#槽钢及4#方管，顶部保温岩棉夹心板。

3.门为双扇门，采用100mm厚不锈钢岩棉夹心板，

4.动力减速机为RV90-50-3kw铝壳涡轮减速机，循环风机为4-72-3.6A-3KW铁壳离心风机。抽风管及进风管为不锈钢铁皮风口，风机及风管都进行保温处理。

5.加热盘管为DN20(外径25mm)无缝钢管焊接制作。

6.屏风板为1.5mm厚的SUS304不锈钢板。

7.带气缸控制的进、排风门。进、排风门外延高度不小于0.5米，材质为304不锈钢，外径不小于250MM。

8.含连接管道热水管道DN40长度为55米。，回水管道DN40长度为55米。

（三）设备房

1.要求对清洗室和干燥室中间区域进行封闭，前部按图纸开门。

五、清洗机、干燥室安全相关要求

（一）试验

1.结构尺寸检查。

2.材料检查

（二）验收

1．密封性检查。

2.不能存在漏风现象。

六、招标方提供公共系统情况

1、由中标方运输到甲方施工地点。

2、甲方负责在施工地点进行卸车。

七、验收相关要求

（一）现场验收

招标方将对到货的清洗室、干燥室进行抽样检查。抽检不合格，费用由供货方负责。

（二）到货验收

货物抵达现场后，对清洗室、干燥室材料厚度、涂层厚度进行测量。

八、其他要求

质保期为清洗室、干燥室使用最终验收合格后12个月。质保期内因产品本身的质量缺陷引发的问题，乙方无偿予以解决，并承担由此造成的损失。

甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）

山东圣阳锂科新能源有限公司

日  期：                          日  期：