垒放式高压电池系统

垒放式高压电池系统

模块设计

摞放即安装，无接线

模块设计

摞放即安装，无接线

设备通信，实时检测

无通信可自主运行

设备通信，实时检测

无通信可自主运行

高容量，单块5.12kWh

最多达6块组合

高容量，单块5.12kWh

最多达6块组合

高功率，6块最高30kW，满足一家全天候备电

高功率，6块最高30kW，满足一家全天候备电

6000+循环寿命

10年无忧

6000+循环寿命

10年无忧

磷酸铁锂，安全到家

CE  CB

磷酸铁锂，安全到家

CE  CB

系统组成

高压箱：ESSPDU750V63A

每系统配置1个

高压箱：ESSPDU750V63A

每系统配置1个

锂电池模组（中间层）

SHSIFP102050A

每系统配置N个

锂电池模组（中间层）

SHSIFP102050A

每系统配置N个

锂电池模组（底层）

SHSIFP102050A

每系统配置1个

锂电池模组（底层）

SHSIFP102050A

每系统配置1个

系统功能界面

部件序号 部件名称

1 电源总开关

2 24V接口

3 通信航插（Can）

4 RJ45接口（Can/RS485）

5 指示灯

6 固定装置

7 垒接插头

8 定位脚

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

6

6

6

6

7

7

8

8

系统选型

模组 系统型号

2 SHSIFP204050A

3 SHSIFP307050A

4 SHSIFP409050A

5 SHSIFP512050A

6 SHSIFP614050A

垒放系列产品参数

根据使用需要，灵活扩展，2、3、4、5、6任意选择。单块电池模组最大为5.12kW

模组 容量 标准功率 最大功率 标准功率下 H尺寸 重量 备电时间

2组 10.24kWh 5.124kW 10.24kW 2.0h 638.5mm 185kg

3组 15.36 kWh 7.68kW 15.36 kW 2.0h 823.5mm 257.5kg

4组 20.48 kWh 10.24 kW 20.48kW 2.0h 1008.5mm 330kg

5组 25.6 kWh 12.80 kW 25.60 kW 2.0h 1193.5mm 402.5kg

6组 30.72 kWh 15.36 kW 30.72 kW 2.0h 1378.5mm 475kg

系统技术参数

电池正极材料 磷酸铁锂

系统电压（V） 204.8 307.2 409.6 512.0 614.4

单模块容量（Ah） 50Ah

系统低压保护电压（V） 179.2 268.8 358.4 448.0 537.6

系统高压保护电压（V） 230.4 345.6 460.8 576.0 691.2

推荐充、放电电流（A） 25A

最大充电电流（A） 50A

系统放电电流（A） ≤50A

最大放电电流（A） 60A（允许时间＜10min）

单电池模组尺寸mm（L*W*H） 740*480*185

控制电路箱尺寸mm（L*W*H） 740*480*213.5

底部模块尺寸（含支撑脚）mm（L*W*H） 740*480*240

充放效率 ≥98%

放电温度 -20℃~50℃，推荐最佳5℃~40℃

充电温度 0℃~45℃，推荐最佳15℃~30℃

防护等级 IP55

通信 CAN/RS485 （系统可在无通信情况下自主运行、保护）

认证 CE CB UN38.3

*厂家保留随时更新参数的权利，恕不另行通知。