锂离子电池模块

SHSIFP102050A

高容量，单块5.12kWh

最多达6块组合

6000+循环寿命

10年无忧

磷酸铁锂，安全到家

CE  CB

模块设计

摞放即安装，无接线

执行标准        认证

·YD/T 2344         ·CE

·UN38.3

产品特性

一般特性

标称电压 102.4V

额定容量 50Ah

额定能量 5.12kwh

标称功率 2.56kw（备电2h）

最大功率 5.12kw（备电1h）

尺寸（L*W*H） 740×480×185（底部模块含支撑脚高H240）

重量 72.5kg

电能特性

推荐充、放电电流 25A

充、放电电流限制 ≤50A

最大允许放电电流 60A（≤10min）

充放电效率 ≥98%

放电保护电压 89.6V（2.8V/单体电芯）

充电保护电压 115.2V（3.6V/单体电芯）

使用环境

放电温度 -20℃~50℃，推荐最佳5℃~40℃

充电温度 0℃~45℃，推荐最佳15℃~30℃

储存温度 -20℃~55℃

环境湿度 ＜80%

电池防护等级 IP55

通信

通信协议 CAN/RS485 （系统可在无通信情况下自主运行、保护）

接口 航空插头/RJ45

*厂家保留随时更新参数的权利，恕不另行通知。