附件

设备技术要求-实验NMP回收系统标段

2022年10月

- 设备需求

本标段包含实验NMP回收系统设备，用于18650和21700圆柱锂离子电池样品涂布工序，总体为交钥匙工程，涵盖设备供应、运输、安装、调试及验收等所有相关内容和费用。

- 设备清单

#### 设备清单

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验NMP回收系统 | 套 | 1 |  |

- 涂布机参数采集表

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂布机烘箱总长度 | 4.5米 | 3*1.5米/节 |
| 2 | 单层/双层涂布机 | 单层涂布 |  |
| 3 | 涂布机排风口数量 | 1 个 |  |
| 4 | 排风风机数量 | 1 个 |  |
| 5 | 单个排风机的排风量 | 4000 m3/h | 设计 |
| 6 | 单个排风机的功率 | 1.5 KW | 循环风机功率： 0.75 kw（ 3个） |
| 7 | 最大排风量 | 2200 m3/h | 工作（NMP回收系统以此设计配套） |
| 8 | 涂布机新风口/回风口数量 | 3 个 |  |
| 9 | 正极涂布机与回收主机之间距离 | 2 米 | 详见图纸 |
| 10 | 回收设备计划安装区域 | 详见图纸 |  |
| 11 | 厂房建筑结构 | 水泥厂房 |  |

- 设备技术要求

- NMP回收装置将涂布机排出废气中的NMP进行回收，处理风量与涂布机排风量相匹配，在低能耗情况下，使废气达标排放，实现环保、节能及原料回收利用。

- 经NMP回收装置处理后尾气排放浓度达标，排放NMP尾气非甲烷总烃含量＜50mg/m3，满足国标要求。

- 回收液浓度≥80%。

- NMP回收系统杜绝跑、冒、滴、漏等现象。

- 风管采用SUS304材质，满焊无泄漏，系统风机采用防爆风机。

- 回收装置禁止使用铜管。

- 风管安装、保温及冬季防冻措施由供方负责并提供详细方案。

- 尾气经处理后排放管引至厂房北侧外壁制作百叶窗进行外排。

- NMP回收装置应确保涂布机烘箱内NMP浓度远低于爆炸极限，保障运行安全。

- NMP回收装置与涂布机联动，涂布机开启涂布时，设备运行；涂布机关闭，停止涂布时，设备延时停止运行。

- 本项目设计和施工必须符合国家关于建设工程设计、技术标准、行业规范所提及的技术标准的要求。

- 关键元器件要求

设备的主要元器件应优先选用表5-1中所列的品牌。如因客观原因需选择其他品牌，卖方必须以书面形式向买方陈述理由并提交相关介绍资料，征得同意后方可选用。

表5-1 主要元器件品牌指定列表

| 序号 | 配件名称 | 品牌/型号 |
| --- | --- | --- |
|  | PLC | 西门子、欧姆龙、三菱 |
|  | 触摸屏（10寸） | 昆仑通态、威纶通 |
|  | 变频器 | ABB、英威腾 |
|  | 电气元件 | 施耐德、ABB |
|  | 风机 | 鑫风、奥众 |
|  | 输水泵 | 南方 |
|  | 磁力泵 | 宙斯、上海阳光 |

- 通用要求

- 设备外观颜色除不锈钢本色外采用暖灰1C。

- 采用高效节能和简便易行的工艺方法，所使用的机电设备不应列入《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》。

- 招标设备必须是全新、未使用过的；要求外形美观，且整体设计合理，保证实际使用效果。

- 投标设备必须设计合理，符合相关设备操作安全规范，电气设备符合IEC标准或用户可接受的国际标准，设备及仪器、仪表的计量均采用ISO国际标准计量单位。

- 各传感器使用标准固定方式，不允许用胶布/扎带之类固定。传感器四周气管线路固定牢固，不得阻碍传感器的正常使用。

- 设备面板、铭牌、触摸屏界面等处均不得体现卖方名称、logo、联系方式等信息。铭牌应张贴于设备检修门内壁（具体位置应与需方使用部门相关人员进行确认），铭牌上需体现产品型号、尺寸、功率、生产日期等信息。

- 卖方不得用license、PLC程序等控制、锁定设备软件的使用权限、功能以及使用期限等；调度系统软件必须开放开发权限给需方，PLC软件不能加密、隐藏源程序（支持监控、上载、下载功能）；必须确保买方在设备的整个生命周期拥有设备的全部使用权限。

- 安全性要求

- 三级管理权限依次为操作员、维护员、管理员，每个帐号均有对应的登录密码，系统无人操作5分钟后自动注销，防止未授权人员进入系统误操作或修改数据。

- 参数设置系统有默认最小值与最大值的安全范围，具有防呆、防误设置功能，可恢复工厂设置的默认参数。

- 设备具备过载、高压、低压保护，所有故障和报警系统自动记录，每个页面均显示当前报警记录，方便查看当前报警事件。

- 具备故障诊断能力，在诊断到故障时自动停机，于操作界面上显示并报警。

- 电力故障时，依次保护操作员安全、设备安全、产品安全，当动力重新启动时设备不会自动运行，必须操作人员解除故障后才能重新启动。

- 设备应符合各项国家安全标准和要求，尤其是有关机电设备的安全标准，对存在安全隐患之处应有明显的安全警示标识。

- 设备电源进线端要求配备漏电开关, 不能只配端子或接触器作为电源接入点。

- 设备需具备断电断气保护功能。

- 电控箱内需安装散热风扇进行通风，风道设计应涵盖电控箱内所有器件。散热风扇应合理配置，功率满足实际应用需求，确保设备运行后温升不高于40℃。散热风扇需运转正常无异常声响，表面清洁干净无变形松脱，散热网及风扇叶子无明显的灰尘及污垢。

- 急停按钮的设置符合国标要求，完整、有效、无腐蚀及破损，标识清晰、醒目，且有防误触发保护罩。停止和急停按钮必须带自锁装置。

- 设备异常时需有声光报警。对于大型设备或联动设备，对关键操作步骤确认时需有声光提示。设备因异常停止运行时，需要有声音提示。

- 文档清单要求

- 设备的总体安装图。

- 设备所有的水、电、气设计资料，包括电气原理图、电气接线图、元器件布置图、PLC源程序代码（附注解）等。

- 设备操作说明书、维护手册、故障原因及解决方法、调试教程等。

- 提供随机备品备件清单，参照表8-1格式。

表8-1 随机备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 零部件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 提供详细的随机工具清单。参照表8-2格式。

表8-2随机工具清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 易损件清单。参照表8-3格式。

表8-3易损件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注（设备名称） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |